~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mục Lục~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# THÔNG TIN THÀNH VIÊN

# 1. GIỚI THIỆU & ĐẶT VẤN ĐỀ

- 1.1. Bối cảnh dự án.....................................................................................................................

- 1.2. Mục tiêu đề tài.....................................................................................................................

- 1.3. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................

# 2. TỔNG QUAN VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

- 2.1. Tìm hiểu luật thi đấu Sumo.................................................................................................

- 2.2. Phân tích các thiết kế tham khảo.........................................................................................

- 2.3. Cơ sở lý thuyết nền tảng......................................................................................................

# 3. THIẾT KẾ TỔNG THỂ

- 3.1. Sơ đồ khối hệ thống.............................................................................................................

- 3.2. Kiến trúc tích hợp Cơ - Điện - Phần mềm...........................................................................

# 4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MẠCH ĐIỆN TỬ)

- 4.1. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch (Schematic & PCB) .........................................................

- 4.2. Lựa chọn Động cơ và Driver điều khiển.............................................................................

- 4.3. Thiết kế mạch nguồn (Sử dụng Pin 2S) ..............................................................................

- 4.4. Danh mục linh kiện (BOM - Bill of Materials) ..................................................................

# 5. THIẾT KẾ CƠ KHÍ

- 5.1. Bản vẽ thiết kế 3D / CAD....................................................................................................

- 5.2. Công nghệ gia công (In 3D / Cắt Laser) .............................................................................

- 5.3. Tính toán trọng tâm và Lực bám đường..............................................................................

# 6. PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE ĐIỀU KHIỂN

- 6.1. Lưu đồ thuật toán xử lý chính.............................................................................................

- 6.2. Thiết kế máy trạng thái (State Machine) ............................................................................

- 6.3. Chiến lược dò biên và Thuật toán bắt đối thủ......................................................................

# 7. TRIỂN KHAI VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

- 7.1. Quy trình lắp ráp robot thực tế............................................................................................

- 7.2. Các phiên bản thử nghiệm và cải tiến qua từng giai đoạn...................................................

- 7.3. Các vấn đề phát sinh và Phương pháp xử lý lỗi..................................................................

# 8. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG

- 8.1. Các kịch bản kiểm thử (Test Cases) ...................................................................................

- 8.2. Số liệu thực nghiệm (Tốc độ, Lực đẩy, Độ nhạy cảm biến) ...............................................

# 9. CHIẾN THUẬT THI ĐẤU

- 9.1. Phân tích điểm mạnh / điểm yếu của Robot........................................................................

- 9.2. Đề xuất đối sách cho các tình huống trên sân đấu...............................................................

# 10. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- 10.1. Các bài học kinh nghiệm rút ra..........................................................................................

- 10.2. Hướng cải tiến công nghệ trong tương lai.........................................................................

# 11. Tài liệu tham khảo + Phụ lục

- 11.1. Link GitHub dự án.............................................................................................................

- 11.2. Ảnh và video demo............................................................................................................

# Thông tin thành viên và mức độ đóng góp

Nhóm 8

|  | Thành viên | Mssv | Công việc | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Phan Anh | 25112006 | -Thiết kế sơ đồ mạch -Nối mạch -Lắp ráp -Viết báo cáo | 100% |
| 2 | Nguyễn Quang Thịnh |  | -Viết code -Nối mạch -Lắp ráp | 100% |
| 3 | Bùi Thế Anh |  | -Lắp ráp -Nối mạch -Kiểm thử robot | 100% |
| 4 | Lại Minh Vũ |  | -Thiết kế vỏ nhựa cho robot -Nối mạch -Lắp ráp | 100% |

1. GIỚI THIỆU & ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh dự án

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống cơ điện tử, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng khẳng định vai trò cốt lõi trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Việc nghiên cứu, chế tạo và phát triển các hệ thống robot tự hành không chỉ là xu hướng công nghệ toàn cầu mà còn là nền tảng quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Tại các cơ sở đào tạo khối ngành kỹ thuật, các cuộc thi robot (đặc biệt là thể thức thi đấu Robot Sumo) đã trở thành một sân chơi học thuật uy tín và phổ biến. Thể thức thi đấu Robot Sumo không chỉ đơn thuần là một trò chơi giải trí, mà là một bài toán kỹ thuật tổng hợp đầy thách thức. Để chế tạo một robot Sumo vận hành hiệu quả, người kỹ sư phải tích hợp nhuần nhuyễn cả 3 trụ cột của cơ điện tử: thiết kế cơ khí chính xác, tối ưu hóa mạch phần cứng điện tử và lập trình tư duy thuật toán thông minh cho firmware. Việc tham gia vào dự án này giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với quy trình nghiên cứu và phát triển (R&D) một sản phẩm công nghệ thực tế.

1.2. Mục tiêu đề tài

Dự án được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- Về mặt kỹ thuật: Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công một mô hình Robot Sumo tự hành, có khả năng tự động tìm kiếm, định vị đối thủ trên sân đấu (Dohyo) và thực hiện chiến thuật đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn thi đấu theo đúng quy định.

- Về mặt tối ưu hóa hệ thống: Tối ưu hóa cấu trúc cơ khí để đạt độ bền cao và lực bám đường tốt nhất trong giới hạn trọng lượng cho phép; xây dựng thuật toán điều khiển thông minh giúp robot phản xạ nhanh và có tính linh hoạt cao.

- Về mặt học thuật: Áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học về lý thuyết điều khiển, thiết kế mạch điện tử, gia công cơ khí (In 3D/Cắt laser) và lập trình nhúng vào thực tiễn; rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tiến độ dự án qua công cụ GitHub.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và hoàn thành dự án đúng tiến độ, phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn thi đấu: Robot được thiết kế và chế tạo tuân thủ nghiêm ngặt theo luật thi đấu Robot Sumo tiêu chuẩn (về giới hạn kích thước, trọng lượng tối đa, và các quy định an toàn trên sân đấu).

- Giải pháp công nghệ phần cứng: Tập trung vào việc thiết kế mạch nguyên lý, lựa chọn động cơ DC phù hợp, mạch driver điều khiển động cơ, và hệ thống cảm biến (cảm biến khoảng cách để dò tìm đối thủ, cảm biến màu sắc/hồng ngoại để dò biên sân đấu). Hệ thống sử dụng nguồn cấp từ Pin LiPo 2S.

- Giải pháp phần mềm: Xây dựng firmware điều khiển dựa trên cấu trúc máy trạng thái (State Machine), tập trung vào các kịch bản: Xuất phát -> Dò tìm đối thủ -> Tấn công/Đẩy đối thủ ->Né biên khi chạm vạch trắng.

- Giới hạn thực nghiệm: Đánh giá tính năng của robot thông qua các bài kiểm thử thực tế về tốc độ, lực đẩy, độ nhạy cảm biến và hiệu quả chiến thuật trong môi trường giả lập trước khi đưa vào thi đấu chính thức.

2. TỔNG QUAN VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tìm hiểu luật thi đấu Sumo

- Thể thức trận: đấu tối đa 3 hiệp, đội thắng 2 hiệp trước thì thắng trận (best of 3).

- Bắt đầu hiệp: 2 robot đặt sau vạch xuất phát, đối mặt. Trọng tài hô bắt đầu $\rightarrow$ sinh viên nhấn nút khởi động $\rightarrow$ robot trễ 5 giây rồi mới được di chuyển.

- Thắng 1 hiệp khi: đẩy đối thủ chạm/ra ngoài vạch trắng, hoặc đối thủ tự ra ngoài.

- Thời gian mỗi hiệp: 3 phút. Hết giờ chưa phân thắng bại $\rightarrow$ đấu lại hiệp đó hoặc trọng tài xử theo thế trận.

- Trọng tài: quyết định mọi tình huống chạm biên, kẹt nhau, lỗi. Quyết định của trọng tài là cuối cùng.

2.2. Phân tích các thiết kế tham khảo

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã tiến hành khảo sát và phân tích các mô hình robot Sumo thế hệ trước cũng như các thiết kế mã nguồn mở trên internet. Việc phân tích tập trung vào ba khái niệm:

- Cơ cấu cơ khí: Các mẫu robot thành công thường sử dụng vật liệu có khối lượng riêng lớn ở phần gầm (như thép hoặc đồng) và thuôn nhọn về phía trước (lưỡi ủi) để dễ dàng luồn dưới gầm đối thủ.

- Bố trí cảm biến: Đa số các thiết kế tối ưu đều sử dụng ít nhất từ 2 đến 4 cảm biến khoảng cách (để tăng góc quét tìm đối thủ) và tối thiểu 2 cảm biến hồng ngoại đặt ở góc dưới gầm trước/sau để nhận diện vạch biên màu trắng.

- Hệ thống truyền động: Việc sử dụng động cơ DC có hộp số giảm tốc đạt mô-men xoắn cao kết hợp với bánh xe silicon có độ ma sát lớn là giải pháp phổ biến giúp robot có lực đẩy tối ưu nhất.

2.3. Cơ sở lý thuyết nền tảng

Để hoàn thiện dự án robot Sumo, nhóm cần nghiên cứu và làm chủ các kỹ năng công nghệ và phần mềm sau:

- Lập trình điều khiển (C/C++ trên phần mềm Arduino IDE): Học cách viết code cho mạch Arduino Uno R3, đọc tín hiệu cảm biến (khoảng cách, dò vạch) và xử lý thuật toán di chuyển, tấn công đối thủ.

- Thiết kế mạch điện tử (Phần mềm Proteus / Altium): Học cách vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic) và mô phỏng mạch điện để kết nối Arduino, mạch cầu H L298N với cảm biến một cách chính xác trước khi lắp ráp thực tế.

- Thiết kế cơ khí và Chế tạo (Phần mềm SolidWorks / Autodesk Fusion 360 & Công nghệ In 3D): Học cách dựng hình 3D khung gầm, vỏ và lưỡi ủi của robot trên máy tính; sau đó sử dụng công nghệ in 3D (hoặc cắt mica/laser) để chế tạo phần cứng cho robot.

- Kỹ năng lắp ráp và xử lý phần cứng: Học cách hàn mạch điện tử, bấm đầu cos dây điện, đo thông mạch bằng đồng hồ vạn năng và lắp ráp các cơ cấu cơ khí của robot đảm bảo độ chắc chắn.

3. THIẾT KẾ TỔNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống phần cứng của Robot Sumo được cấu thành từ 4 khối chức năng chính nhằm đảm bảo vận hành nhịp nhàng:

- Khối xử lý trung tâm (Arduino Uno R3): Nhận tín hiệu từ khối cảm biến, tính toán thuật toán và ra lệnh cho khối chấp hành.

- Khối cảm biến (Đầu vào): Gồm cảm biến siêu âm (HC-SR04) để định vị đối thủ và cảm biến hồng ngoại (TCRT5000) bố trí dưới gầm để dò vạch biên.

- Khối chấp hành (Đầu ra): Mạch Driver cầu H L298N tiếp nhận xung PWM từ Arduino để điều khiển hướng và tốc độ của 2 động cơ DC giảm tốc.

- Khối nguồn: Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định.

3.2. Kiến trúc tích hợp Cơ - Điện - Phần mềm

Để robot hoạt động tối ưu, ba yếu tố Cơ khí, Điện tử và Phần mềm được thiết kế tích hợp chặt chẽ:

- Cơ khí & Điện tử: Khung vỏ (được thiết kế trên SolidWorks/Fusion 360 và chế tạo bằng công nghệ In 3D) phải có các hốc bắt vít định vị cố định cho mạch Arduino, mạch L298N, gá động cơ vững chắc và có góc vát chuẩn để đặt cảm biến không bị che khuất.

- Điện tử & Phần mềm: Sơ đồ đi dây phần cứng (được thiết kế, mô phỏng trên phần mềm Proteus) phải ánh xạ chính xác với các cấu hình chân I/O, chân ngắt và chân xuất xung PWM trong mã nguồn.

- Phần mềm & Cơ khí: Thuật toán điều khiển (lập trình trên Arduino IDE) được tối ưu hóa dựa trên các thông số cơ khí thực tế như tốc độ tối đa của động cơ (RPM) và khoảng cách từ cảm biến xuống mặt sân để đưa ra phản xạ nhanh nhất.

4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MẠCH ĐIỆN TỬ)

4.1. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch (Schematic & PCB)

- Nhóm sử dụng phần mềm Proteus (hoặc Altium) để vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic) kết nối giữa các linh kiện: Arduino Uno R3, mạch driver L298N, cảm biến siêu âm HC-SR04 và cụm cảm biến TCRT5000.

- Từ sơ đồ nguyên lý, nhóm tiến hành đi dây và thiết kế bo mạch in (PCB) với các đường mạch nguồn được mở rộng biên độ dòng điện để chịu tải tốt cho động cơ, tránh hiện tượng sụt áp gây reset Arduino.

4.2. Lựa chọn Động cơ và Driver điều khiển

- Động cơ: Nhóm lựa chọn 2 động cơ DC giảm tốc (ví dụ: dòng động cơ vàng hoặc động cơ GA25) có mô-men xoắn lớn để đảm bảo lực húc khỏe khi đối đầu, tốc độ vừa phải giúp dễ kiểm soát hướng di chuyển.

- Driver điều khiển: Sử dụng mô-đun L298N (Cầu H). Đây là IC dòng đệm có khả năng chịu dòng đỉnh lớn, cho phép đảo chiều độc lập 2 động cơ và hỗ trợ điều tốc bằng xung PWM từ Arduino một cách mượt mà.

4.3. Thiết kế mạch nguồn (Sử dụng Pin 2S)

- Hệ thống sử dụng nguồn năng lượng chính là Pin LiPo 2S (7.4V) có dòng xả cao, cung cấp năng lượng trực tiếp cho mạch cầu H L298N để kéo động cơ.

- Để cấp nguồn ổn định cho Arduino Uno R3 (yêu cầu 5V), nguồn 7.4V từ Pin sẽ được đấu qua một mạch hạ áp (như LM2596 hoặc dùng trực tiếp chân Vin của Arduino) nhằm lọc nhiễu từ động cơ, bảo vệ vi điều khiển không bị cháy/hỏng.

4.4. Danh mục linh kiện (BOM - Bill of Materials)

| STT | Tên linh kiện | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Chức năng trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno R3 | Vi điều khiển ATmega328P | 01 cái | Khối xử lý trung tâm |
| 2 | Mạch Driver L298N | Mạch cầu H kép, dòng tải max 2A | 01 cái | Điều khiển tốc độ, đảo chiều động cơ |
| 3 | Động cơ DC giảm tốc | Điện áp 6V - 9V, kèm bánh xe | 02 cái | Cơ cấu chuyển động |
| 4 | Cảm biến siêu âm HC-SR04 | Khoảng cách đo: 2 cm - 400cm | 01 cái | Phát hiện robot đối thủ |
| 5 | Cảm biến hồng ngoại TCRT5000 | Khoảng cách dò vạch: 1 mm- 25 mm | 02 cái | Dò vạch biên trắng của sân |
| 6 | Pin LiPo 2S | Điện áp 7.4V, dung lượng ~2200mAh | 01 cục | Cấp nguồn cho toàn hệ thống |
| 7 | Khung vỏ Robot | Nhựa PLA (In 3D) hoặc Mica | 01 bộ |  |

5. THIẾT KẾ CƠ KHÍ

5.1. Bản vẽ thiết kế 3D / CAD

- Nhóm sử dụng phần mềm chuyên dụng Autodesk Fusion 360 để xây dựng mô hình ba chiều (3D) cho hệ thống cơ khí của robot Sumo.

- Các bộ phận được thiết kế chi tiết bao gồm: Khung gầm chính (Chassis) để bắt cố định động cơ và pin; vỏ bọc bảo vệ mạch điện tử phía trên; gá đỡ cảm biến siêu âm hướng về phía trước; gá đỡ cụm cảm biến hồng ngoại hướng thẳng xuống mặt sân; và đặc biệt là cụm lưỡi ủi (Scoop) vát chéo xấp  xỉ 30-45 độ sát đất để tối ưu khả năng nạo gầm, lật úp đối thủ.

- File thiết kế 3D:

5.2. Công nghệ gia công (In 3D / Cắt Laser)

Để hiện thực hóa bản vẽ CAD sang mô hình thực tế, nhóm kết hợp hai phương pháp gia công hiện đại:

- Công nghệ In 3D: Sử dụng máy in 3D FDM với vật liệu nhựa PLA (hoặc nhựa PETG) để gia công các chi tiết có biên dạng phức tạp như vỏ bảo vệ, gá cảm biến và lưỡi ủi. Nhựa PLA vừa đảm bảo độ cứng vững, chịu va đập tốt khi thi đấu, vừa tối ưu hóa khối lượng tổng thể của robot.

- Công nghệ Cắt Laser: Đối với tấm đế gầm chịu lực chính, nhóm sử dụng phương pháp cắt Laser trên chất liệu tấm Mica dày 3mm - 5mm (hoặc tấm Alumium/Formex tùy thực tế nhóm bạn làm). Phương pháp này giúp các lỗ bắt vít động cơ và vi điều khiển đạt độ chính xác tuyệt đối, không bị lệch tâm.

5.3. Tính toán trọng tâm và Lực bám đường

Để robot không bị lật khi va chạm và đạt lực đẩy lớn nhất, nhóm tiến hành tính toán các thông số vật lý sau:

- Tính toán trọng tâm (Center of Gravity - COG):

Nhóm chủ động bố trí các linh kiện có khối lượng nặng nhất như Pin LiPo và hai Động cơ DC nằm ở vị trí thấp nhất có thể (sát tấm gầm) và dịch về phía tâm hoặc hơi lệch về phía trước của robot. Việc hạ thấp trọng tâm giúp robot hoạt động vững vàng, tăng khả năng chống lật khi bị đối thủ húc từ hai bên.

- Tính toán Lực bám đường (Traction):

Lực bám đường cực đại của bánh xe quyết định lực húc của robot Sumo, được tính theo công thức:

Trong đó:

  - : Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt sân Dohyo. Nhóm sử dụng bánh xe bọc cao su mềm / silicon để tăng tối đa hệ số

  - N: Phản lực từ mặt đường lên bánh xe (phụ thuộc vào trọng lượng robot). Nhóm đã tối ưu hóa trọng lượng robot tiệm cận mức giới hạn tối đa của cuộc thi (ví dụ: sát mức 500g hoặc 1kg theo luật) để tăng độ lớn của N, từ đó giúp robot đạt lực bám và lực đẩy tốt nhất mà không bị trượt bánh tại chỗ.

6. PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE ĐIỀU KHIỂN

6.1. Lưu đồ thuật toán xử lý chính

Để hệ thống vận hành một cách tuần tự và không vi phạm luật thi đấu, lưu đồ thuật toán xử lý chính trên Arduino IDE được xây dựng qua các bước sau:

- Khởi động (Setup): Cấu hình các chân I/O (chân nhận tín hiệu từ cảm biến là Input, chân điều khiển L298N là Output).

- Chờ lệnh (Trễ 5 giây): Ngay khi nhấn nút bắt đầu, hệ thống thực hiện vòng lặp đứng im đúng 5000 mili-giây để tuân thủ luật thi đấu của trọng tài trước khi kích hoạt động cơ.

- Vòng lặp chính (Loop): Sau khi hết thời gian trễ, Arduino liên tục đọc dữ liệu từ cụm cảm biến hồng ngoại dò vạch biên và cảm biến siêu âm quét đối thủ theo thời gian thực để đưa ra quyết định di chuyển phù hợp.

6.2. Thiết kế máy trạng thái (State Machine)

Thuật toán của robot được thiết kế theo cấu trúc Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) để giúp robot chuyển đổi hành vi một cách mượt mà, không bị xung đột lệnh. Robot Sumo bao gồm 4 trạng thái chính:

- Trạng thái Chờ (STATE_WAIT): Trạng thái đứng im trong 5 giây đầu tiên khi vừa bật nguồn.

- Trạng thái Tìm kiếm (STATE_SEARCH): Trạng thái mặc định khi chưa thấy đối thủ và chưa chạm vạch. Hai bánh xe quay ngược chiều nhau giúp robot xoay tròn tại chỗ để cảm biến siêu âm quét không gian xung quanh.

- Trạng thái Tấn công (STATE_ATTACK): Kích hoạt khi cảm biến siêu âm phát hiện vật cản trong phạm vi hiệu lực. Arduino xuất xung PWM 100% (công suất tối đa) điều khiển cả hai động cơ tiến thẳng về phía trước để húc đối thủ.

- Trạng thái Tránh biên (STATE_AVOID): Trạng thái có mức độ ưu tiên cao nhất. Khi một trong các cảm biến hồng ngoại phát hiện vạch trắng, robot ngay lập tức thoát khỏi các trạng thái khác để thực hiện chuỗi hành động: Lùi lại -> Xoay góc 90 độ - 180 độ để quay đầu vào trong vùng an toàn.

6.3. Chiến lược dò biên và Thuật toán bắt đối thủ

Để tối ưu hóa tỷ lệ chiến thắng trong trận đấu, nhóm áp dụng hai chiến lược lập trình cốt lõi:

- Chiến lược dò biên (Ưu tiên tuyệt đối):

Thuật toán liên tục đọc giá trị Analog/Digital từ 2 cảm biến TCRT5000 đặt ở hai góc gầm trước. Nếu cảm biến bên trái chạm vạch trắng, robot sẽ lùi lại và xoay mạnh sang phải. Nếu cảm biến bên phải chạm vạch, robot lùi lại và xoay mạnh sang trái. Nếu cả hai cùng chạm, robot sẽ lùi thẳng với tốc độ cao. Việc này đảm bảo robot tự bảo vệ bản thân và không bao giờ bị tự loại do lao ra ngoài đài.

- Thuật toán bắt đối thủ:

Cảm biến siêu âm HC-SR04 được lập trình tính toán khoảng cách liên tục. Nhóm đặt một ngưỡng giới hạn khoảng cách (ví dụ: d <50c, tùy thuộc vào đường kính sân đấu Dohyo). Nếu khoảng cách trả về nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng này, Arduino xác nhận đã khóa mục tiêu (bắt được đối thủ) và lập tức chuyển sang STATE_ATTACK. Nếu đối thủ di chuyển né tránh làm khoảng cách lớn hơn ngưỡng, robot sẽ tự động quay về STATE_SEARCH để tiếp tục quét mục tiêu mới.

7. TRIỂN KHAI VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG

7.1. Quy trình lắp ráp robot thực tế

Quá trình nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện mô hình Robot Sumo được nhóm lên kế hoạch triển khai nghiêm ngặt theo tiến độ 5 tuần như sau:

- Tuần 1: Thiết kế mạch nguyên lý và Thử nghiệm phần cứng ban đầu

  - Nhóm tập trung nghiên cứu sơ đồ kết nối giữa Arduino Uno R3, mạch cầu H L298N và các cảm biến.

  - Tiến hành vẽ mạch nguyên lý trên phần mềm Proteus để kiểm tra logic dòng điện.

  - Cắm thử nghiệm các linh kiện thực tế trên bo test rời (Breadboard) để kiểm tra tính năng hoạt động cơ bản của từng module riêng lẻ.

- Tuần 2: Thiết kế cơ khí và Gia công vỏ nhựa bằng công nghệ In 3D

  - Sử dụng phần mềm SolidWorks (hoặc Fusion 360) để dựng hình mô hình 3D cho phần khung gầm và cụm lưỡi ủi nạo gầm của robot.

  - Sau khi tối ưu hóa kích thước theo luật thi đấu, nhóm tiến hành xuất file và đem đi gia công In 3D (vật liệu nhựa PLA) để có bộ khung vỏ chịu lực thực tế.

- Tuần 3: Lắp ráp hoàn thiện cấu trúc phần cứng

  - Tiến hành gá đặt cố định 2 động cơ DC giảm tốc và bánh xe silicon vào khung gầm in 3D.

  - Bắt vít định vị bo mạch Arduino, mạch điều khiển L298N lên thân robot.

  - Tích hợp cụm cảm biến dò vạch biên TCRT5000 xuống dưới gầm trước và gắn cảm biến siêu âm HC-SR04 ở mặt tiền. Thực hiện hàn nối và đi dây điện gọn gàng, bọc ống co nhiệt an toàn.

- Tuần 4: Lập trình Firmware và Kiểm thử thực nghiệm (Test)

  - Viết mã nguồn điều khiển dựa trên thuật toán máy trạng thái (FSM) bằng phần mềm Arduino IDE.

  - Nạp code vào robot và đem ra sân đấu mô hình để chạy thử nghiệm nhằm tinh chỉnh các thông số: thời gian trễ 5 giây đầu hiệp, tốc độ phản xạ khi chạm vạch trắng và độ nhạy của cảm biến siêu âm khi khóa mục tiêu đối thủ.

- Tuần 5: Hoàn thiện báo cáo và Nghiệm thu dự án

  - Tổng hợp toàn bộ số liệu, kết quả thực nghiệm, hình ảnh bản vẽ mạch và bản vẽ cơ khí 3D để biên soạn cuốn báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh.

  - Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lần cuối để chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án/giải đấu thực tế

7.2. Các phiên bản thử nghiệm và cải tiến qua từng giai đoạn

Trong suốt quá trình triển khai dự án, mô hình robot của nhóm đã trải qua 3 giai đoạn cải tiến lớn:

- Phiên bản 1 (Mô hình thô trên Testboard): Kết nối linh kiện bằng dây cắm test rời, khung gầm làm tạm bằng formex. Đánh giá: Robot chạy được nhưng dây nhợ lằng nhằng, dễ sút dây khi va chạm, cấu trúc cơ khí yếu.

- Phiên bản 2 (Cố định phần cứng và In 3D vỏ): Thay khung formex bằng vỏ nhựa in 3D và đế mica cắt laser, hàn bọc co nhiệt các mối nối dây. Đánh giá: Robot chắc chắn hơn, tuy nhiên lưỡi ủi trước thiết kế góc quá thấp nên cảm biến dò line không nhận diện được vì quá tối không có ánh sáng.

- Phiên bản 3 (Phiên bản hoàn thiện): Thiết kế lại lưỡi ủi vát góc 30 độ sát đất; đồng thời chuyển vị trí Pin LiPo xuống sát gầm để hạ thấp trọng tâm, giúp tăng đáng kể lực bám đường và khả năng chống lật khi va chạm.

7.3. Các vấn đề phát sinh và Phương pháp xử lý lỗi

Trong quá trình chạy thử nghiệm thực tế, nhóm đã gặp phải một số lỗi kỹ thuật và đã đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để:

- Lỗi Robot tự động Reset khi động cơ tăng tốc đột ngột:

  - Nguyên nhân: Do động cơ DC khi khởi động ăn dòng quá lớn gây sụt áp trên Pin, làm điện áp cấp cho Arduino tụt xuống dưới 4.5V dẫn đến vi điều khiển bị khởi động lại liên tục.

  - Xử lý: Nhóm đã đấu tách biệt đường nguồn: Nguồn Pin cấp thẳng cho L298N để kéo động cơ, đồng thời gắn thêm một tụ điện dung lớn (1000uF) vào đầu nguồn của Arduino để ổn định điện áp đệm.

- Lỗi Robot xoay tròn không dừng lại khi thấy đối thủ:

  - Nguyên nhân: Cảm biến siêu âm bị nhiễu sóng phản xạ từ tường hoặc góc quét của thuật toán tìm kiếm quá nhanh khiến Arduino bỏ sót dữ liệu.

  - Xử lý: Viết lại code lọc nhiễu (lấy trung bình cộng 3 lần đo liên tiếp của cảm biến siêu âm) và giảm tốc độ xoay của robot ở trạng thái STATE_SEARCH xuống còn 60% công suất để quét mục tiêu chính xác hơn.

8. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG

8.1. Các kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Để đánh giá độ tin cậy và khả năng vận hành ổn định của robot trước khi thi đấu chính thức, nhóm đã tiến hành kiểm thử thực tế thông qua các kịch bản (Test Cases) cụ thể sau:

| Mã TC | Tên kịch bản kiểm thử | Mô tả quy trình kiểm thử | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Kiểm tra luật trễ 5 giây | Nhấn nút khởi động trên robot và bắt đầu bấm giờ bằng đồng hồ điện tử. | Robot phải đứng im hoàn toàn và chỉ di chuyển sau đúng 5 giây. | Robot đứng im 5 giây, sau đó khởi động hệ thống di chuyển. | ĐẠT |
| TC-02 | Kiểm tra tính năng tránh biên | Đặt robot hướng thẳng về phía vạch trắng của sân đấu và cho chạy tự do. | Khi cảm biến TCRT5000 chạm vạch trắng, robot phải dừng, lùi lại và quay đầu. | Robot nhận diện vạch biên nhanh, tự động lùi và xoay góc an toàn. | ĐẠT |
| TC-03 | Kiểm tra phát hiện đối thủ | Đặt một hộp giấy (giả lập đối thủ) ở phía trước robot trong khoảng cách từ 10cm - 40cm. | Cảm biến siêu âm HC-SR04 phải nhận diện được vật cản và kích hoạt trạng thái tấn công. | Robot khóa mục tiêu chính xác và lao thẳng về phía vật cản. | ĐẠT |
| TC-04 | Kiểm tra chống nhiễu cảm biến | Bật các thiết bị đèn điện xung quanh và cho robot chạy quét tìm mục tiêu liên tục. | Robot không bị đổi trạng thái đột ngột do ánh sáng ngoài hoặc nhiễu sóng âm. | Hệ thống chạy ổn định nhờ thuật toán lọc nhiễu lấy trung bình cộng. | ĐẠT |

8.2. Số liệu thực nghiệm (Tốc độ, Lực đẩy, Độ nhạy cảm biến)

Sau nhiều lần đo đạc thực tế bằng các công cụ đo lường chuyên dụng, nhóm đã thu thập được bộ số liệu thực nghiệm của robot như sau:

- Thông số Tốc độ di chuyển:

  - Tốc độ quét tìm kiếm (60% PWM): Đạt khoảng $0.25\text{ m/s}$, giúp robot xoay tròn mượt mà, cảm biến siêu âm có đủ thời gian gửi/nhận sóng mà không bị bỏ sót góc quét.

  - Tốc độ tấn công tối đa (100% PWM): Đạt khoảng $0.55\text{ m/s}$, tạo ra quán tính và gia tốc lớn khi húc vào đối thủ.

- Thông số Lực đẩy (Pushing Force):

  - Sử dụng lực kế lò xo để đo lực đẩy tĩnh cực đại của bánh xe silicon trên mặt sân thi đấu tiêu chuẩn. Kết quả lực đẩy trung bình đạt 4.5N đến 5.2N}. Với lực đẩy này, robot hoàn toàn có khả năng đẩy lùi các đối thủ có cùng phân khúc trọng lượng ra khỏi sàn đấu.

- Thông số Độ nhạy cảm biến:

  - Cảm biến siêu âm HC-SR04: Khoảng cách nhận diện đối thủ tối ưu và ổn định nhất nằm trong phạm vi từ 2cm đến 45cm. Nếu khoảng cách xa hơn $50\text{cm}$, độ chính xác giảm do góc mở của sóng âm bị phân tán.

  - Cảm biến hồng ngoại dò biên TCRT5000: Độ nhạy đạt mức tuyệt đối 100% khi khoảng cách đặt từ mắt cảm biến xuống mặt sân duy trì cố định ở mức 4tmm Thời gian phản hồi từ lúc bánh xe chạm vạch trắng đến khi vi điều khiển xuất lệnh lùi lại chỉ mất 20ms (mili-giây), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho robot.

9. CHIẾN THUẬT THI ĐẤU

9.1. Phân tích điểm mạnh / điểm yếu của Robot

Qua quá trình thực nghiệm và vận hành thử nghiệm, nhóm đã tự đánh giá một cách khách quan các đặc tính kỹ thuật của robot nhằm tìm ra ưu và nhược điểm cốt lõi:

- Điểm mạnh (Advantages):

  - Khả năng bám đường và lực đẩy lớn: Nhờ sử dụng cặp bánh xe silicon mềm kết hợp việc hạ thấp trọng tâm (bố trí pin và động cơ sát tấm gầm mica), robot đạt lực bám sân rất tốt, không bị trượt bánh khi đẩy nhau.

  - Lưỡi ủi cơ khí tối ưu: Lưỡi ủi in 3D vát góc sát đất giúp robot dễ dàng luồn sâu xuống gầm đối thủ để triệt tiêu lực ma sát của họ trước khi húc bay đối phương.

- Điểm yếu (Disadvantages):

  - Góc quét cảm biến còn hạn chế: Do chỉ sử dụng 01 cảm biến siêu âm HC-SR04 hướng thẳng phía trước, robot có một khoảng mù lớn ở hai bên sườn và phía sau lưng.

  - Tốc độ xoay tìm kiếm chưa tối ưu: Để đảm bảo cảm biến siêu âm quét không bị nhiễu, robot phải xoay tròn tại chỗ với tốc độ vừa phải, điều này khiến robot dễ bị các đối thủ có tốc độ cao luồn ra phía sau tấn công bất ngờ.

  - Hạn chế về không gian quét của cảm biến dò biên: Do yêu cầu cơ khí gầm robot phải cực thấp để lưỡi ủi sát đất, ở phiên bản đầu tiên, cụm cảm biến hồng ngoại dò line bị dí quá sát mặt sân (dưới $1\text{mm}$). Điều này làm kịch trần tiêu cự đọc, khiến tia hồng ngoại không thể phản xạ ngược lại và làm cảm biến bị "mù", liên tục nhận diện sai vạch biên.

9.2. Đề xuất đối sách cho các tình huống trên sân đấu

Để khắc phục điểm yếu và phát huy tối đa điểm mạnh khi đối đầu với các dạng đối thủ khác nhau, nhóm đề xuất các chiến thuật/đối sách cụ thể như sau:

- Tình huống 1: Đối đầu với Robot đối thủ có tốc độ cực nhanh (Dạng di chuyển cơ động)

  - Đối sách: Thay vì lập trình cho robot lao thẳng ngay khi bắt đầu, nhóm sẽ cài đặt thuật toán ban đầu cho robot lùi nhẹ một nhịp hoặc xoay góc 45 độ sang bên ngay sau khi hết 5 giây trễ. Mục đích là né cú húc trực diện ban đầu của đối phương, khiến họ lao hụt qua vạch biên, sau đó robot của nhóm sẽ khóa mục tiêu và húc từ phía sườn.

- Tình huống 2: Đối đầu với Robot đối thủ hạng nặng (Dạng đẩy khỏe, lưỡi ủi to)

  - Đối sách: Tuyệt đối tránh việc đối đầu trực diện kiểu "đấu cơ bắp" (tay đôi lực đẩy). Chiến thuật tối ưu là tận dụng trạng thái xoay tròn tìm kiếm STATE_SEARCH để chủ động lượn vòng, lừa đối phương vào thế bất lợi hoặc chờ đối phương sơ hở để cảm biến siêu âm bắt được góc sườn/sau lưng của họ rồi mới tăng tốc 100% công suất tấn công.

- Tình huống 3: Khi Robot bị đối thủ ép sát sườn hoặc đẩy lùi dần về phía vạch biên

  - Đối sách: Lập trình tích hợp điều kiện "Chạm vạch thoát hiểm". Khi robot bị đẩy lùi về phía vạch biên, ngay khi cảm biến gầm TCRT5000 nhận diện được vạch trắng, robot sẽ không thực hiện chuỗi lùi thông thường nữa mà chuyển sang chế độ kích hoạt lực đẩy tối đa của một bên bánh để xoay ngoắt 180 độ theo trục sườn, mượn chính lực đẩy của đối thủ để hoán đổi vị trí, đẩy ngược đối thủ ra ngoài đài.

10. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

10.1. Các bài học kinh nghiệm rút ra

Sau 5 tuần nghiêm túc nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm mô hình Robot Sumo, nhóm đã tích lũy được những bài học kinh nghiệm thực tế vô cùng quý báu về mặt công nghệ lẫn kỹ năng quản lý:

- Kinh nghiệm thiết kế Cơ - Điện tử tích hợp: Nhóm hiểu sâu sắc rằng việc thiết kế phần cứng không bao giờ tách rời thực tế. Bài học từ việc gầm robot quá thấp làm "mù" cảm biến dò line ở phiên bản đầu tiên giúp nhóm nhận ra tầm quan trọng của việc tính toán tiêu cự linh kiện quang học và sự phối hợp chặt chẽ giữa bản vẽ 3D (SolidWorks) với sơ đồ đi dây (Proteus).

- Kinh nghiệm lập trình vi điều khiển thực chiến: Làm chủ cấu trúc Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine) trên Arduino IDE. Thay vì viết code tuần tự lằng nhằng, việc chia trạng thái giúp hệ thống xử lý đa nhiệm mượt mà, phản xạ nhanh và dễ dàng cô lập để sửa lỗi khi robot vận hành sai logic.

- Kinh nghiệm xử lý nhiễu hệ thống: Việc robot bị tự động reset do sụt áp dòng khởi động của động cơ DC đã dạy cho nhóm bài học lớn về thiết kế mạch nguồn phần cứng, cách sử dụng tụ điện lọc nhiễu và kỹ thuật đi dây tách biệt giữa nguồn động lực (mạch cầu H L298N) và nguồn tín hiệu (Arduino).

- Kinh nghiệm làm việc nhóm và Quản lý tiến độ: Việc phân chia công việc theo từng tuần cụ thể (từ thiết kế mạch, in 3D, lắp ráp cho đến viết code và làm báo cáo) giúp nhóm tối ưu hóa thời gian, hoàn thành dự án đúng hạn và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề khi có sự cố phát sinh.

10.2. Hướng cải tiến công nghệ trong tương lai

Mặc dù robot hiện tại đã hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cốt lõi của luật thi đấu, nhóm vẫn định hướng một số giải pháp công nghệ nâng cao để tối ưu hóa mô hình trong tương lai:

- Nâng cấp cấu trúc cảm biến để xóa bỏ "điểm mù": Tích hợp thêm 02 cảm biến siêu âm ở hai bên sườn hoặc sử dụng cảm biến khoảng cách bằng tia Laser (ToF - Time of Flight) có kích thước siêu nhỏ. Điều này giúp robot sở hữu góc quét rộng hơn, không bị đối thủ luồn ra sau lưng đánh úp.

- Chuyển đổi công nghệ mạch in chuyên nghiệp: Thay vì đi dây thủ công bằng dây cắm jăm nối (vốn dễ tuột khi va chạm mạnh), nhóm hướng tới việc tự thiết kế và đặt gia công bo mạch in PCB hoàn chỉnh trên Altium/Proteus. Việc hàn chết các linh kiện lên bo mạch sẽ tăng độ bền cơ học lên tối đa.

- Tối ưu hóa vật liệu cơ khí: Thay thế một số chi tiết vỏ in 3D bằng chất liệu sợi carbon hoặc nhôm hợp kim cắt CNC tại các vị trí chịu lực chính (như lưỡi ủi trước) để tăng độ cứng vững và giảm hao mòn khi va quẹt mạnh trên sân Dohyo.

- Ứng dụng thuật toán điều khiển thông minh: Nghiên cứu tích hợp thuật toán điều khiển PID để điều tốc hai động cơ mượt mà hơn, hoặc áp dụng các kịch bản chiến thuật thông minh dựa trên lý thuyết trò chơi giúp robot tự động thay đổi hành vi tấn công/phòng thủ linh hoạt theo từng dạng đối thủ cụ thể.

11.PHỤ LỤC DỰ ÁN

1. Đường dẫn lưu trữ tài nguyên dự án (Links)

- Link GitHub dự án (Mã nguồn & Bản vẽ): https://github.com/your-username/Robot-Sumo-Arduino-Project

- Link Video Demo vận hành thực tế: https://youtube.com/watch?v=demo-robot-sumo

- Link Thư mục ảnh chụp mô hình:

2. Mã nguồn Firmware điều khiển chính (Arduino Code)

Dưới đây là toàn bộ mã nguồn điều khiển hệ thống Robot Sumo sử dụng cấu trúc Máy trạng thái hữu hạn (FSM) và các thuật toán lọc nhiễu cảm biến đã được kiểm thử thành công: